ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН) ШИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Положение о территориальном планировании (внесение изменений, 2018 год) Муниципальный контракт № 0150300001418000039 от 21.09.2018 . Директор ООО «ГрафИнфо» В.А.Кузьмичев Руководитель проекта Н.А.Румянцева Великий Новгород

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер | Румянцева Н.А. Генералова Е.В. |
| Юридическое сопровождение | Зам. директора | Малихова К.Г. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. |

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области (внесение изменений, 2018 г.). |  |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Шимского городского поселения Шимского муниципального района Новгородской области (внесение изменений, 2018 г.). |  |
| 3 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения. Том 3. |  |
| Графические материалы |  |  |
| Генеральный план. |  |  |
| Лист 1 | Карта границ населенных пунктов Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта функциональных зон Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |  |
| Лист 1 | Карта границ поселений Шимского района | М 1:100 000 |
| Лист 2 | Карта границ существующих населённых пунктов, входящих в состав Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Шимского городского поселения | М 1:25000 |
| Лист 4 | Карта особых экономических зон Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 5 | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 6 | Карта границ территории объектов культурного наследия Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| Лист 9 | Карта иных объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения Шимского городского поселения | М 1:25 000 |
| 1. | CD-диск с электронной версией |  |

Содержание.

Состав проектных материалов	3

1.Введение.	5

2. Цели и задачи территориального планирования	6

2.1.Задачи территориального планирования	6

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	7

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	7

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Шимского городского поселения.	7

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	10

4. Стратегические направления градостроительного развития Шимского городского поселения	11

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	11

4.2. Земельные ресурсы.	12

5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	14

5.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта	15

рабочий поселок Шимск.	15

5.2. Развитие планировочной структуры населенного пункта	16

деревня Заполье.	16

5.3. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Ильмень.	17

5.4. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Старый Шимск	18

6. Жилой фонд и территории жилой застройки.	21

7. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	24

8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования	27

8.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	27

8.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Шимского муниципального района и  в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования	36

9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	41

9.1. Водоснабжение и водоотведение	42

9.2.Теплоснабжение	46

9.3. Газоснабжение	47

9.4. Сети электроснабжения.	49

9.5. Инженерная подготовка территории и защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	51

10. Баланс территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.	51

11. Заключение	55

# 1.Введение.

- Настоящие изменения в генеральный план Шимского городского поселения разработаны на основании постановления Администрации Шимского муниципального района от 24.01.2018 № 70 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Шимского городского поселения».

- В процессе реализации Генерального плана Шимского городского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение площадей территории некоторых населенных пунктов (р.п.Шимск, д.Старый Шимск д.Ильмень, д.Заполье), изменение зонирования территорий в существующих границах населенных пунктов, пересмотр ряда прогнозов развития поселения с учетом изменившихся перспектив развития (в частности в связи отказом от  реализации некоторых крупных инвестиционных проектов и т.д.). Вместе с тем большинство  положений генерального плана Шимского городского поселения с изменениями, утвержденными решением Совета Депутатов Шимского городского поселения от  24.09.2014 г. №266, сохранены без изменений.

- Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Шимского городского  поселения  и уточненных перспектив развития поселения. В частности, возникла необходимость уточнения  границ ряда населенных пунктов,  а также изменения функционального зонирования территорий, а кроме того  уточнить объекты производственной, социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

- Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

- Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Шимское городское   поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Шимское городское   поселение» Шимского  района Новгородской области.

- Положения о территориальном планировании включают в себя:

- 1) цели и задачи территориального планирования;

- 2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

- В обязательных положениях генерального плана Шимского городского   поселения Шимского  района Новгородской области должны содержаться:

- - установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- - предложения по установлению границ населенных пунктов;

- - решения по совершенствованию планировочной структуры;

- - предложения по выделению и резервирования территорий для создания и развития производств;

- - градостроительные предложения по формированию зоны административного центра;

- - установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- - предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- - меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- - меры по улучшению экологической обстановки.

- Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана)  Шимского городского  поселения  связана с необходимостью уточнения и корректировки ряда  положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Шимского городского  поселения   и уточненных перспектив развития рабочего поселка Шимск.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2038 года (20 лет) и на 1 очередь – до 2022 года.

- Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Шимского городского  поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

## 2.1.Задачи территориального планирования

2.1.1.Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития территории поселения является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы;

2.1.2.Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние транспортные связи;

- повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей дорожной сети, так и отдельных ее элементов.

Инженерная инфраструктура

Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселения за счет создания новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем инженерных коммуникаций.

2.2.2.Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории поселения, создание историко-культурной привлекательности поселения.

2.2.3.Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- земель, недр, почв;

- лесов, растительности и животного мира.

2.2.4.Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.5.Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Шимского городского поселения.

Основные направления  развития  экономической базы Шимского  городского поселения не претерпели существенного изменения по сравнению с определенными в рамках генерального плана 2014 года.

Цели и задачи Шимского городского поселения в области экономического  развития  определены «Схемой территориального планирования Новгородской области»  и «Схемой территориального планирования Шимского муниципального района Новгородской области» и строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП поселения и района, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Новгородской области»  в основу развития всех муниципальных образований Новгородского района заложен принцип устойчивого развития  территории.

Принцип устойчивого развития рассматривается как  «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Соответственно, первоочередным направлением планирования территориального развития, согласно данной гипотезе,  должна стать социальная ориентация всех существующих и перспективных процессов. С точки зрения гипотезы устойчивого развития, планирование в экономической, социальной и экологической сферах должно осуществляться в соответствии со следующими принципами:

- в экономической сфере предполагается оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

- в социальной сфере составляющая устойчивости развития должна быть ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Необходимо разрабатывать социальную политику на базе принципа справедливого разделения благ. Важнейшей составляющей устойчивого развития является также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах.

- в сфере экологии, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов обитания необходимо понимать широко, включая в них созданную человеком среду, в том числе, городскую. Основное внимание необходимо уделять сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации экологических систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению».

Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и качества жизни населения.

Основные задачи:

- реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ;

- реализация антикризисных мер;

- улучшение демографической ситуации;

- обеспечение занятости и социальной защиты населения;

- привлечение инвестиций во все сферы материального производства;

- поддержка местных товаропроизводителей

Необходимо обеспечить полноценную реализацию национальных президентских проектов, сконцентрировав усилия на распространении наилучшего опыта, полученного в предшествующие годы.

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

Основными экономическими задачами поселения являются:

- модернизация производства предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции;

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли;

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности;

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий);

- поддержка создания и развития предприятий производственного и социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

- эффективное использование местных ресурсов;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса.

Основные проблемы муниципального образования:

- Высокий уровень смертности населения; 
            - Превышение смертности над рождаемостью; 
            - Высокий удельный вес населения пенсионного возраста; 
            - Отставание уровня средней заработной платы от среднеобластного показателя и отток высококвалифицированных специалистов в г. В. Новгород и г. Санкт-Петербург; 
            - Значительный износ коммуникаций (теплотрасс, канализации, водопроводов, электрических сетей); 
            - Относительный дефицит квалифицированных врачебных кадров; 
            - Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях; 
            - Низкая динамика кадрового обновления в системе образования; 
            - Дефицит квалифицированных кадров современных рабочих профессий; 
            - Отсутствует чёткий механизм поддержки инвесторов;

- недостаточный уровень обеспечения населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья.

Преимущества поселения на фоне других:

- р.п.Шимск – административный центр поселения и муниципального района, выполняющий много дополнительных функций наряду с другими населенными пунктами района (наличие учреждений образования и культуры, здравоохранения, промышленных предприятий и иных объектов);

- выгодное географическое положение способствует развитию межрегиональных связей. Шимский район находится рядом с экономически развитыми регионами (В.Новгород, Москва, Санкт-Петербург);

- развитая дорожно-транспортная инфраструктура.

- привлекательный район для вложения инвестиций в области промышленности, сельского хозяйства;

- благоприятные почвенно-климатические условия;

- достаточно богатая минерально-сырьевая база;

- высокий туристический потенциал района;

- наличие памятников истории и архитектуры;

- рост количества предприятий малого и среднего бизнеса;

- наличие свободных производственных площадей;

- наличие территорий интенсивного землепользования;

- наличие местных трудовых ресурсов.

Основной задачей в области промышленного производства является создание новых и модернизация производства существующих предприятий, увеличение объемов производства и повышение качества продукции.

Основной задачей является развитие производственного и агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли, в том числе, на базе вновь создаваемых производств.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с прогнозируемым ростом реальных доходов населения и доступностью кредитов, что создаст благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Этому же будет способствовать реализация крупномасштабных проектов с привлечением иностранных инвесторов.

Основными задачами инвестиционной политики Шимского муниципального района и Шимского городского поселения является создание условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную перспективу определены: промышленный и агропромышленный комплекс, жилищное строительство, экологическая сфера, торговля.

Вместе с тем в реальной жизни только часть инвестиционных проектов реализуются в полном объеме или частично. В случае Шимского городского поселения в силу форс-можорных обстоятельств  прекращена реализация инвестиционного проекта по созданию агропромышленного комплекса с развитой социальной инфраструктурой, которая предусматривала инвестирование около 20 млрд. рублей в развитие производства и социальной инфраструктуры Шимского района и Шимского городского поселения. Проектом предусматривается размещение нескольких крупных производственных объектов и объектов сельскохозяйственного кластера, что и было учтено при разработке изменений генплана 2014 года. С  учетом этого возникла необходимость корректировки генерального плана утвержденного в 2014 году.

Предусматриваемое развитие Шимского городского поселения и р.п.Шимск будет сопровождаться пересмотром границ населенного пункта р.п.Шимск, так как в существующих границах отсутствуют свободные территории для столь масштабного развития.

## 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

- Численность постоянно проживающего населения в Шимском городском поселении по состоянию на 01.01.2017 года составила 5459 человек, что на 90 человек меньше  чем было в 2013 году (5549 человек).

- За период 2013-2018 гг. в динамике рождаемости Шимского района в целом и Шимского городского поселения в частности наблюдается спад. Средний  коэффициент рождаемости по  Шимскому городскому поселению уменьшился с 13,0  до 9,3‰ (при среднем значении за период 10,9‰. Уровень смертности за этот же период несколько уменьшился с 20 до 19 ‰ (при среднем 18,75‰). В этот же период отмечено крайне неравномерное изменение миграционных  показателей  по годам. Средний коэффициент миграционного обмена в поселении за 2012-2017 годы оценивается в 0,78‰ или около 9 человек в год по району в целом.  Суммарная убыль населения по поселению в период с  2012 до 2017  года составила  112 человек или в среднем 18,7 человек в год.

- Схемой территориального планирования Новгородской области прогнозируемая численность жителей  Шимского района и р.п. Шимск оценивалась  с учетом ее уменьшения до 2025 года с последующим ростом. Фактическое развитие демографической ситуации по Шимскому району несколько лучше прогнозируемого – вместо прогнозируемого сокращения численности жителей р.п.Шимск фиксируется небольшой рост. В целом и по Шимскому району демографическая ситуация развивается лучше прогнозного варианта, однако в последнее время отмечаются негативные явления – падение рождаемости, незначительное снижение смертности и миграционный отток населения.

- Развитие событий последних лет показало, что данный проект не будет реализован в силу многих причин, в первую очередь из-за внешних политических и экономических причин. Вследствие этого за основу принята  прогнозная  численности населения Шимского городского  поселения с учетом выше приведенных демографических данных и на 2038 год численность населения поселения оценена  в 5,3-5,5 тысяч  человек, что весьма близко к современному состоянию поселения.

- Необходимо отметить, что во многих населенных пунктах Шимского городского поселения (д.Белец, д.Ильмень, д.Коростынь, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы, д.Бор, д.Голино и др.) предусматривается весьма значительное индивидуальное жилищное строительство (с общим приростом жителей почти на 4,5 тысяч человек).  На текущий момент  очевидно, что основная часть этих жителей будет представлять сезонно проживающее население,  для которых это жилье будет вторым (садовые  и дачные дома) на весенне-осенний период.  В этой связи эти жители не будут иметь на территории поселения постоянной регистрации и обеспечение их объектами социально-бытового назначения должно быть рассмотрено в неполном объеме, так как из-за сезонного проживания у этой части жителей не будет потребности в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и т.д.  Вместе с тем, для таких категорий потребуется дополнительно объекты торговли, общепита, бытового обслуживания, культурно-развлекательные и спортивные учреждения в основном в летний период, т.е. такие объекты будут иметь четко выраженную сезонную загрузку.

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Шимского городского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Шимского городского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Шимского городского поселения как развитого промышленного, социально-экономического, агротехнического и транспортного центра Шимского района Новгородской области. Стратегической целью развития поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития населенных пунктов Шимского городского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Шимского городского поселения, границы населенных пунктов, находящихся на территории муниципального образования, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

## 4.2. Земельные ресурсы.

##### 4.2.1 Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Данными изменениями в генеральный план были уточнены земли по категориям. Часть границ земель лесного фонда и часть границ населенных пунктов были поставлены на кадастровый учет, что привело к изменению их площади.

Современное состояние территории Шимского городского поселения оценено исходя из сведений государственного кадастра недвижимости и публичных кадастровых карт.

- Перечень основных видов использования земельных ресурсов Шимского городского поселения   приведен в таблице 4.2.1.1. Таблица подготовлена с учетом сведений государственного кадастра недвижимости (филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Новгородской области) и публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/). Необходимо отметить, что с момента разработки Генерального плана 2014 года на кадастровый учет было поставлено большое количество земель, что существенно изменило распределение земель по видам их использования, а также позволило уточнить площадь земель по отдельным категориям земель, в том числе с учетом предложений генплана 2014 года. Распределение  земельного фонда  по категориям земель показано в таблице 4.2.1.1.

Таблица 4.2.1.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 16727,5 | 58,41 | 16533,6 | 57,73 |
| II | Земли населенных пунктов | 3561,5 | 12,44 | 3466,1 | 12,10 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 306,2 | 1,07 | 595,5 | 2,08 |
| IV | Земли лесного фонда | 6692,3 | 23,37 | 6692,3 | 23,37 |
| V | Земли водного фонда | 1347,8 | 4,71 | 1347,8 | 4,71 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 2,7 | 0,01 | 2,7 | 0,01 |
|  | Итого площадь МО: | 28638,0 | 100,00 | 28638,0 | 100,00 |

На расчетный срок общая площадь Шимского городского поселения в установленных границах не изменится.

Площадь населенных пунктов поселения приведена в таблице 4.2.1.2.

Таблица 4.2.1.2.

Населенные пункты, входящие в состав

Муниципального образования Шимское городское  поселение

| Наименование населенного пункта | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  | Территория |  |
|  | га | % | га | % |
| Деревня Белец | 39,02 | 1,10 | 39,02 | 1,13 |
| Деревня Большая Витонь | 46,74 | 1,31 | 46,74 | 1,35 |
| Деревня Бор | 366,89 | 10,30 | 366,89 | 10,59 |
| Деревня Веряжа | 109,24 | 3,07 | 109,24 | 3,15 |
| Деревня Голино | 99,09 | 2,78 | 99,09 | 2,86 |
| Деревня Дубовицы | 73,38 | 2,06 | 73,38 | 2,12 |
| Деревня Заполье | 60,19 | 1,69 | 63,32 | 1,83 |
| Деревня Ильмень | 101,69 | 2,86 | 108,36 | 3,13 |
| Деревня Калинница | 29,37 | 0,82 | 29,37 | 0,85 |
| Деревня Конопле | 21,18 | 0,59 | 21,18 | 0,61 |
| Деревня Коростынь | 219,98 | 6,18 | 219,98 | 6,35 |
| Деревня Корчищи | 10,96 | 0,31 | 10,96 | 0,32 |
| Деревня Маковище | 22,36 | 0,63 | 22,36 | 0,65 |
| Деревня Малая Витонь | 71,72 | 2,01 | 71,72 | 2,07 |
| Деревня Малиновка | 160,49 | 4,51 | 160,49 | 4,63 |
| Деревня Мстонь | 547,84 | 15,38 | 547,84 | 15,81 |
| Деревня Мшага Воскресенская | 75,99 | 2,13 | 75,99 | 2,19 |
| Деревня Мшага Ямская | 201,11 | 5,65 | 201,11 | 5,80 |
| Деревня Оспино | 43,88 | 1,23 | 43,88 | 1,27 |
| Деревня Ручьи | 29,55 | 0,83 | 29,55 | 0,85 |
| Деревня Северная Поляна | 26,07 | 0,73 | 26,07 | 0,75 |
| Деревня Старый Шимск | 179,98 | 5,05 | 162,16 | 4,68 |
| Деревня Теребутицы | 113,04 | 3,17 | 113,04 | 3,26 |
| Рабочий поселок Шимск | 911,77 | 25,60 | 824,38 | 23,78 |
|  | 3561,5 | 100,0 | 3466,1 | 100,00 |

- 1. Изменение площадей населенных пунктов:

- - р.п.Шимск (уменьшение на 87,39 га);

- - д.Старый Шимск (уменьшение на 17,82 га);

- -  д.Заполье (увеличение на 3,13 га);

- - д.Ильмень (увеличение на 6,67 га).

- Общая площадь земель населенных пунктов уменьшится на 94,5 га. Земельные участки с кадастровыми номерами 53:21:0011503:19 и 53:21:0011503:20 предусмотрено исключить из черты населенного пункта р.п.Шимск и отобразить их в документах территориального планирования как земли сельскохозяйственного назначения. В земли сельскохозяйственного назначения предлагается перевести и земельный участок с кадастровым номером  53:21:0000000:208 площадью 173330 м2 (д.Старый Шимск).

- Увеличении площадей населенных пунктов д.Заполье и д.Ильмень предусмотрено за счет земель сельскохозяйственного назначения. Схемы расположения земельных участков предлагаемых для перевода в категорию земель населенных пунктов представлены на рис. 1.2.3.1. и 1.2.3.2.  Материалов по обоснованию проекта генерального плана и на картматериалах.

- Увеличение площади д.Ильмень предлагается осуществить за счет включения в ее состав земельного участка с кадастровым номером 53:21:0011701:37 площадью 60000 м2. Предусмотреть ,что земельный участок будет включен в территориальную зону Ж.1. (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами).  Земельный участок располагается в северо-западной части д.Ильмень .

- Увеличение площади д.Заполье  предлагается осуществить за счет включения в ее состав земельного участка с кадастровым номером 53:21:0021601:45 общей площадью 28517 м2  и отобразить как земли П.1 (зона коммунально-складской застройки) .

- 2. Увеличение площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на 289,3 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

- 3. Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения на 193,9 га  вследствие отображения планируемых объектов регионального и местного значения муниципального поселения в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и земель населенных пунктов в соответствии с показанными п.1.и п.2. настоящего раздела.

# 5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

В настоящем разделе рассмотрены изменения, связанные с изменением перспектив развития р.п.Шимск, обусловленные отказом от реализации инвестиционного проекта компании «УВИК».

Развитие остальных населенных пунктов Шимского городского поселения предусматривается в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией – генпланами  2011 и 2014 годов. В настоящем разделе не приводятся данные по населенным пунктам развитие которых предусмотрено с ранее разработанной градостроительной документацией (генпланами 2011 и 2014 годов). Не приводятся данные и о населенных пунктах в которых имеет место только  изменение функционального зонирования территории ( д. Белец, д. Бор,  д. Голино, д. Мшага Ямская, д. Коростынь, д. Малая Витонь, д. Мстонь, д. Веряжа, д. Оспино,  д.Северная Поляна, д.Теребутицы, д.Дубовицы,)

Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов поселения  основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов Генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию поселения с учетом транспортных условий, природно-экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории.

Зонирование территории населенных пунктов поселения  является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного городского округа, сложившиеся особенности использования земель. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на основе функционального зонирования территории предполагает определенную классификацию и соответствующие параметры использования функциональных зон. Генпланом определены следующие виды зон, которые в целом сохранены и в настоящих изменениях:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий;

- Производственные зоны;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Рекреационные зоны;

- Зоны специального использования;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

# 5.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта

# рабочий поселок Шимск.

В соответствии с генпланом 2014 года предусматривались серьезные изменения в развитии поселка в связи с предполагаемой реализацией крупного инвестиционного проекта, предусматривавшего развитие агропромышленного комплекса с созданием ряда производств и привлечением для их строительства и последующего функционирования значительной численности иногородных специалистов. Для реализации такого проекта предусматривалось привлечение больших зарубежных финансовых инвестиций, что позволило бы существенно изменить социально-экономическое   развитие населенного пункта на расчетный срок. Предусматривалось, что численности жителей Шимска вырастет до  20    тысяч человек, а для их размещения будет создана соответствующая инфраструктура для обеспечения комфортного проживание жителей.

К сожалению,  в силу целого ряда внешнеэкономических событий последних лет и из-за введения экономических санкций против  России работы по инвестиционному проекту были прекращены  и перспективы их возобновления отсутствуют. В этой связи Администрация Шимского района считает целесообразным  осуществить корректировку генерального плана Шимского городского поселения  с исключением целого ряда мероприятий по реализации ранее предусмотренного инвестиционного проекта, в том числе, исключение из территории р.п.Шимск земельных участков с кадастровыми номерами 53:21:0011503:19 и 53:21:0011503:20 и возвращение их в состав земель сельскохозяйственного назначения, изменение функционального зонирования территории населенного пункта, уменьшение объемов жилищного и коммунального строительства и т.д.

Из настоящих изменений генплана исключены все мероприятия, связанные с отмененным инвестиционным проектом компании «УВИК», нашедших отражение в генеральном плане 2014 года. С учетом этого схема развития рабочего поселка Шимск на расчетный срок представлена на рис. 5.1.1.

Настоящими изменениями  генерального плана предусматривается не только уменьшение  территории поселка Шимск, но   и  изменение территориального зонирования территории:

-  уменьшение  жилых зон;

-  уточнение зон общественно-деловой застройки;

-  уточнение  зон природно-рекреационного назначения;

- уточнение зон  производственного использования;

- уточнение параметров инженерно-транспортных зон;

- уточнение зон сельскохозяйственного использования.

Сведения о параметрах функционального зонирования территории р.п.Шимск  представлены в балансе территории.

Рис. 5.1.1. Схема развития р.п.Шимск на расчетный срок.

# 5.2. Развитие планировочной структуры населенного пункта

# деревня Заполье.

Генпланом 2011 года учитывалось удобное расположение   деревни  Заполье  было предусмотрено резервирование территорий под индивидуальное жилищное строительство.  Генеральным планом предусматривалось развитие населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой зоны, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети с учетом характерных особенностей ландшафта. Предусматривалось увеличение территории деревни на 25,7 га. Основное развитие деревни предусматривалось за пределами расчетного срока с выделением под ИЖС  23,0 га территории. Изменениями 2014 г. было предусмотрено увеличение территории населенного пункта на 1,74 га и увеличение жилой зоны на 2,05 га.  Под жилищное строительство предусмотрено выделение земельного участка к югу (юго-западу) от существующей застройки, где предусмотрено строительство 10-12 коттеджей. Параметры жилой застройки  представлены в таблице 1.3.1. Размещение квартала 1ИЖС показано на рис. 5.2.1.

Настоящими изменениями предусмотрено: Земельный участок 53:21:0021601:45 общей площадью 28517 м2  включить в черту населенного пункта д.Заполье и отобразить как земли П.1 (зона коммунально-складской застройки).

Изменения функционального зонирования д.Заполье показаны

Рис. 5.2.1. Схема развития деревни Заполье на расчетный срок (изменения 2018 г.).

# 5.3. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Ильмень.

Генеральным планом 2011 года в д.Ильмень   предусматривалось увеличение территории населенного пункта почти на 60 га (с 42,0 до 101,7 га)  в основном за счет расширения зоны рекреации. Увеличение жилой зоны на расчетный срок не планировалось. Изменениями  2014г. предусматривалось увеличение зоны жилой застройки на 35,41  га с формированием 4 кварталов ИЖС (рис. 3.6.1.). Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Ильмень показаны в таблице 6.1. Необходимо отметить, что значительная часть территории кварталов 1 ИЖС и 4 ИЖС находится в зоне подтопления паводковыми водами (не реже чем через 1-2 года, а то и ежегодно), так как мелиорационная канава соединяется с двух сторон с рекой Шелонь и как следствие этого весной в половодье уровень воды в канаве поднимается на 1,5 – 2,5 метров, которая затапливает прибрежные территории на 150 – 250 метров. Вода в этой зоне может сохраняться до середины июня месяца.

С учетом этого строительство жилья в этих кварталах должно осуществляться только после проведения всего комплекса противопаводковых мероприятий в рамках предварительно разработанных проектов планировки территории.

Настоящими изменениями предусмотрено: включить в состав населенного пункта земельный участок 53:21:0011701:37 площадью 60000 м2 из земель сельскохозяйственного назначения и рассматривать в территориальной зоне Ж.1.

Изменения функционального зонирования д.Ильмень  показаны в таблице Баланс территории Шимского городского  поселения.

Рис. 5.3.1. Схема развития деревни Ильмень на расчетный срок (изменения 2018 г.).

# 5.4. Развитие планировочной структуры населенного пункта  деревня Старый Шимск

Генпланом 2011 года предусматривалось увеличение площади населенного пункта на 82,0 га в основном за счет включения в его состав земель резерва (61,0 га). Предусмотренное увеличение площади деревни за прошедшее время  было реализовано полностью и фактическая площадь деревни в настоящее время составляет 159,85 га. По данным Администрации Шимского городского поселения в деревне Старый Шимск сложились условия для начала освоения ранее зарезервированных территорий. В этой связи изменениями генплана 2014г. предусмотрено выделение под жилищное строительство 3 кварталов ИЖС общей площадью 43,25 га.  Предусматривается разместить квартал 1 ИЖС  в близи устья ручья Наум, а кварталы 2ИЖС и 3 ИЖС по обеим сторонам автодороги Старый Шимск – Ильмень (рис.5.4.1.). В результате реализации данных предложений  площадь жилой зоны в поселке на расчетный срок увеличится  до 113,1 га (на 65,17 га).

Данные о параметрах кварталов жилой застройки представлены в таблице 1.3.1. Изменения функционального зонирования д.Старый Шимск  показаны в таблице Баланс территории Шимского городского  поселения.

Изменениями 2014 г. предусматривалось увеличение площади населенного пункта на 19,77 га за счет присоединения земель между  берегом реки Шелонь и существующей границы деревни (юго-восточная часть деревни).

Таблица 5.4.1.

| населенный пункт | застройка | участок, га | Площадь жилья, тыс.кв. м | население, чел | Площадь ОД, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Старый Шимск |  |  |  |  |  |
|  | 1 ИЖС | 1,972 | 1,38 | 31 |  |
|  | 2 ИЖС | 9,379 | 6,57 | 146 |  |
|  | 3 ИЖС | 31,901 | 22,33 | 496 |  |
|  | Итого | 43,252 | 30,28 | 673 |  |

Рис. 5.4.1. Схема развития деревни Старый Шимск   на расчетный срок (Изменения 2014 г.).

В рамках настоящих изменений предусматривается изменение функционального зонирования территории в границах населенного пункта, которые представлены на рис.5.4.2.

Рис. 5.4.2. Схема развития деревни Старый Шимск   на расчетный срок (изменения 2014 года).

В рамках настоящих изменений генплана  предусматривается исключение из состава территории населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 53:23:0000000:208 площадью 173330 м2 (рис.5.4.3.) и изменение функционального зонирования территории населенного пункта.

Рис. 5.4.3. Схема развития деревни Старый Шимск   на расчетный срок (настоящие изменения 2018 года).

## 6. Жилой фонд и территории жилой застройки.

Потребность населения  Шимского  городского поселения в   площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Шимского  городского поселения.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию жилых территорий населенного пункта. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

-  увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

•ликвидация ветхого, аварийного фонда;

•наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

•повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На момент разработки генерального плана 2011 года в Шимском районе и Шимском городском поселении на расчетный период Генерального плана (2030г.) жилищная обеспеченность принималась  в размере 36 м2/чел.	При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

В последние годы документами территориального планирования величина жилищной обеспеченности по муниципальным образованиям Новгородской области была увеличена до 42-49 м2/человека, что сделало задачи поселений в области жилищного строительства более масштабными. По Шимскому городскому поселению и Шимскому району Схемой территориального планирования Новгородской области норматив жилищной обеспеченности определен в 45 м2/человека. Решением Администрации Шимского городского поселения норматив жилищной обеспеченности по р.п.Шимск принят  36 м2/чел.

С учетом принятого норматива – 45 м2/человека ниже определена потребность Шимского городского поселения в строительстве нового жилого фонда на расчетный срок.

В базе данных Росстата представлена общая информация о жилом фонде Шимского  городского поселения  (данные Росстата за 2012-2017 г.г. (см. сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm,). В этой связи при рассмотрении вопроса по существующему жилому фонду были использованы данные Росстата за 2017 год (163,9 тысяч м2) Данные по ветхому и аварийному жилому фонду по Шимскому городскому поселению отсутствуют. По Шимскому району ветхий и аварийный фонд (по данным Росстата на 2012 год) составляет 5,0  тысяч  м2, что составляет 1,3% от общего жилого фонда (рис. 1.3.1.)    Средняя жилищная обеспеченность на 2017 год оценивается по Шимскому городскому поселению  на уровне 30,0 м2 на одного жителя (средняя по Шимскому району выше - 35,6 м2).

Объемы нового жилищного строительства в последние годы были весьма  значительными и суммарно превысили за последние 6 лет (2012-2017 года)  33,2 тысячи  м2 общей жилой площади по Шимскому району и 21,4 тысячи  м2 по Шимскому городскому поселению.  Пик строительного бума пришелся на 2013 год когда  были  введены в эксплуатацию  малоэтажные многоквартирные дома в  посёлке нефтяников на ручье Наум р.п. Шимск. В результате этого в 2013 году  на одного жителя в Шимском районе было введено нового жилья  0,97 м2 на человека. В Шимском городском поселении в 2013 году было введено в эксплуатацию 9066,5 м2 или 82,78% от общего объема по Шимскому району (10952 м2).  В последующие годы ввод в эксплуатацию нового жилья в Шимском городском поселении уменьшился, но сохранился на уровне 2,1 – 3,5 тысяч  м2 в год при среднем значении 2,7 тысяч  м2 в год или около 0,5 м2 в год на одного жителя поселения (намного выше нежели фиксировалось в 2008-2011 годах).

С учетом корректировки (по сравнению с генпланом 2014 года) прогноза  развития Шимского городского поселения и связанного с этим изменением прогноза по численности жителей на расчетный период до  5,5 тысяч человек, в том числе до 4,2 тысяч в р.п.Шимск прогноз по жилищному строительству на расчетный срок должен быть коренным образом изменен.

С учетом представленных выше  данных  была оценена потребность Шимского городского поселения в новом жилищном строительстве на расчетный период:

|  | Проектная численность населения | 5,5 тыс.чел.* |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | 45 м2/чел.* |
|  | Итого потребный жилищный фонд | 247,5 тыс.м2 |
|  | Существующий жилищный фонд | 163,9 тыс.м2 |
|  | Убыль существующего жилищного фонда | 7,8** тыс.м2 |
|  | Сохраняемый жилищный фонд | 156,1 тыс.м2 |
|  | Объем нового жилищного строительства | 91,4 тыс.м2 |
|  | из них на территориях: - на свободных | 65,5 тыс.м2 |
|  | - на реконструируемых | 25,9 тыс.м2 |
|  | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | 130,6 га |
|  | в том числе: - свободных - на реконструируемых | 93,6 га 37,0 га |

*- без учета временно  и сезонно проживающего населения

** - убыль жилья учитывает 1,4 тысяч м2 ветхого и аварийного жилья и 6,4 тысячи м2 для отселения населения из зоны подтопления  в рабочем поселке Шимск.

Необходимо учитывать, что в рамках ранее внесенных изменений  во многих населенных пунктах Шимского городского поселения (д.Белец, д.Ильмень, д.Коростынь, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы, д.Бор, д.Голино и др.) предусматривалось весьма значительное индивидуальное жилищное строительство (с общим приростом жителей почти на 4,5 тысяч человек) для сезонно-проживающего населения. Для этой категории жителей в поселении предусматривалось выделения 260 га земли под жилищное строительство (объем строительства 182 тысяч м2 при нормативе жилищной обеспеченности 45 м2/чел. и плотности застройки около 700 м2/га – земельные участки по 0,15 га). С учетом этой составляющей жилищного строительства общий объем нового строительства может достичь 273,4 тысяч м2.

Ниже представлены расчеты объемов жилищного строительства для некоторых населенных пунктов поселения.

Рабочий поселок Шимск

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 4200 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 45 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 189,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 155,5 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 6,4 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 149,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 39,9 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 31,9 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 8,0 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 44,7 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 33,5 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 11,2 |

Необходимо отметить, что для успешного решения вопросов жилищного строительства на расчетный срок потребуется строительство нового жилья на уровне уже достигнутых показателей. Шимское городское поселение – развиваемые населенные пункты.

Данные по строительству нового жилищного фонда по населенным пунктам поселения не пересматривались, так как кардинальных изменений по перспективам их развития  на расчетный срок не предусматривается. Сохранены и основные нормативные параметры при определения потребностей населения в жилье.

При определении объемов нового жилищного строительства по населенным пунктам Шимского городского поселения было принято:

- Жилищная обеспеченность – 45 м2/человек;

- Плотность застройки – 700 м2/га (15-16 человек на га или 5-6 семей/га или участки 0,15 га и территории под общественно-деловые нужды на уровне 0,25 га/га);

Уточнение объемов нового жилищного строительства может потребоваться в перспективе при анализе развития демографических процессов в Шимском городском поселении и реализации инвестиционного проекта.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Шимского городского поселения, очень высоки, учитывая невысокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы не только уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселке, но и привлечь большое количество приезжих для развития объектов запланированной производственной сферы.

## 7. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Генпланом 2011 года было показано, что на расчетный срок численность население Шимского городского поселения вырастет до 6480 человек, в том числе до 4100 человек по р.п.Шимск при неизменной концепции развития поселения и района на расчетный срок. Однако, в 2012-2013 годах  Администрацией Шимского муниципального района разрабатывался и была начата  реализация  схемы интенсификации развития Шимского района, Шимского городского поселения и р.п.Шимска в частности в рамках нового инвестиционного проекта. В рамках реализации проекта предусматривалось инвестировать в Новгородскую область порядка 20 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на строительство заводов по производству мороженого, переработке картофеля и мяса, а также картофелехранилища, животноводческих ферм, производства комбикормов и других объектов. На первом этапе планируется строительство завода по производству мороженого. Им будет необходимо 28 тонн молока в день от наших сельхозпроизводителей, чтобы завод стабильно работал. Второе очень важное направление – производство картофеля. Инвестор собирается выращивать до 100 тысяч тонн картофеля и перерабатывать его. Он планирует построить овощехранилище и завод по переработке картофеля. Третье очень интересное направление – компания собирается строить социальные объекты, прежде всего, жилье для своих работников. Всего планируется создать 1200 рабочих мест, с членами семей – 4-5 тысяч человек. /см. http://vnnews.ru/economic/36949-estonci-investiruyut-20-milliardov-rubleie-v-shimskiie-raieon.html#ixzz2xXdL4Aoj/. Однако в силу форс-мажорных обстоятельств проект был остановлен и настоящими изменениями осуществлен пересмотр части позиций генплана 2014 года.

С учетом  данных Администрации района и текущим развитием демографической ситуации в Шимском городском поселении численность населения р.п.Шимск на расчетный срок составит 4,2  тысячи жителей, а численность населения Шимского городского поселения - 5,5 тысяч человек. Кроме того, во многих населенных пунктах Шимского городского поселения (д.Белец, д.Ильмень, д.Коростынь, д.Малая Витонь, д.Малиновка, д.Мшага Ямская, д.Оспино, д.Северная Поляна, д.Старый Шимск, д.Теребутицы, д.Бор, д.Голино и др.) предусматривается весьма значительное индивидуальное жилищное строительство (с общим приростом жителей почти на 4,5 тысяч человек).  На текущий момент  очевидно, что основная часть этих жителей будет представлять сезонно проживающее население,  для которых это жилье будет вторым (садовые  и дачные дома) на весенне-осенний период.  В этой связи эти жители не будут иметь на территории поселения постоянной регистрации и обеспечение их объектами социально-бытового назначения должно быть рассмотрено в неполном объеме, так как из-за сезонного проживания у этой части жителей не будет потребности в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и т.д.  Вместе с тем, для таких категорий потребуется дополнительно объекты торговли, общепита, бытового обслуживания, культурно-развлекательные и спортивные учреждения.

С учетом этого потребности  населения поселения в целом будет покрываться уже существующими учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, и объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения было выполнено генпланом генпланом 2011 года, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

Генеральным планом 2011 года  предлагалось проектирование и строительство на расчетный срок:

В рабочем поселке Шимск:

- строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 300 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс;

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе);

- гостиничный комплекс;

- боулинг, бильярд;

- Интернет-кафе, библиотека.

- Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня, культурно-спортивный комплекс на территории площадью 0,47 га.

- детский сад на 70 мест;

- торговые центры смешанной торговли, магазины;

- реконструкция существующей автостанции, предусматривается строительство нового многофункционального здания;

- гостиница на 25 мест;

- стоянка грузовых автомобилей на 7 машин, кемпинг;

- стоянка легковых автомобилей (0,38 га).

Настоящими  изменениями исключаются все предложения, связанные с реализацией инвестиционного проекта компании «Увик»  рамках изменений генплана 2014 г.

В деревне Коростынь:

- строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 150 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс;

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе);

- гостиничный комплекс;

- боулинг, бильярд;

- Интернет-кафе, библиотека.

Территория проектируемой общественно-деловой застройки составит 2,35 га.

- Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня.

- Здание бытового обслуживания (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.) на территории площадью 0,1 га;

- детский сад на 30 мест на территории площадью 0,81 га;

В деревне Витонь на территории 0,56 га планируется магазин смешанной торговли;

В деревне Мстонь на территории 10,55 га планируется туристическая база на 100 человек.

Архитектурный комплекс турбазы будет состоять из административного здания, жилых двухэтажных домиков, выполненных в русском, скандинавском, европейском и азиатском стилях, спортивной площадки, банного комплекса. Количество рабочих мест – 25.

В деревне  Бор:

- культурно-спортивного центра;

- детского сада-яслей (30 мест).

Настоящими изменениями в генплан проведено уточнение выше перечисленных объектов социально-бытового назначения.

Потребность в  объектах  специального назначения.

Территория кладбищ.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности проектом предлагается:

-  запроектировать кладбище размером 4,0  га к северо-западу от р.п.Шимск  (к югу от дороги на Сольцы в месте ее пересечения с дорогой на д.Бор);

- расширить на 1,9 га кладбище существующее у карьера в районе д. Коростынь;

- запроектировать новое кладбище площадью 2,7 га в западной части деревни Бор.

При реализации этих предложений потребность в территории кладбищ будет полностью удовлетворена не только на расчетный срок, но и за его пределы.

Территория полигонов ТБО.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,1-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Количество образующихся твердых бытовых отходов в Шимском городском поселении на конец  расчетного срока  может составить 35,4 тысяч  м3 (при реализации инвестиционного проекта в полном объеме). Весьма существенными будут и объемы отходов, образующихся в результате функционирования производственных объектов.

Схемой территориального планирования Новгородского района предусмотрено строительство полигона ТБО в Шимском районе.

Запланированного и строящегося полигона в районе д.Теребутицы может оказаться не достаточно на расчетный срок даже при реализации всех мероприятий по переработке и утилизации ТБО.

При сборе и вывозе ЖБО предусматривается максимальное использование запланированных на расчетный срок очистных сооружений, реконструкция и увеличение производительности которых предусмотрено в Шимске.

# 8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

Выводы

Шимское  городское  поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами  инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Шимское городское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменения сложившегося строения населенных  пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как значительная  часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения). Необходимо при реализации проектов инновационного характера полностью соблюдать требования законодательства в области экологии и защиты природы.

# 8.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370, в ред. от 20.02.2015 №56) на территории Шимского района, в том числе в Шимском городском поселении планируется размещение новых объектов федерального и регионального значения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях Шимского муниципального района, в том числе и по  муниципального образования Шимское городское поселение, объектов федерального и регионального  значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 8.1.1.

Нумерация мероприятий в таблице 8.1.1.  соответствует нумерации   мероприятий в Приложениях № 1 и №2 Постановления Правительства Новгородской области от 20.02.2015 № 56 «О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области»

Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для размещения на территории области

Таблица 8.1.1.

Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального  или межмуниципального значения

| № п/п | Назначение объекта регионального или межмуниципального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта, в том числе протяженность (км) | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.2. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1.1.24. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство обхода р.п.Шимск с северо-восточ-ной стороны (со строительством моста) | определяется проектной документацией | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.62. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство мостового перехода через реку Хотынка на км 1+170 автомобильной дороги общего пользования Турская Горка – Комарово – «Уторгош – Передольская» | 0,12 | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.63. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значе-ния «Новгород – Псков» – Теребутицы – Шарок км 3+860 – км 10+220 | 6,79 | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-ного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | капитальный ремонт пожарных депо | определяется проектной документацией | ПЧ-42 р.п.Шимск ПЧ-43 ж/д.ст.Уторгош | СЗЗ в соответст-вии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года |  |  |  |  |
| 2.2. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | строительство пожарных депо на 2 автомобиля | определяется проектной документацией | Шимский район, с.Медведь | СЗЗ в соответст-вии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство зданий фельдшерско-акушерских пунктов | определяется проектной документацией | Шимский район, д.Голино, д.Горцы, д.Городище | - |
| 1.4. | Объекты культуры |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Объект капитального строительства в области культуры | строительство зданий домов культуры | определяется проектной документацией | Шимский район, д.Закибье, д.Менюша | - |
| 1.4.7. | Объект капитального строительства в области культуры | реконструкция зданий домов культуры | определяется проектной документацией | Шимский район, с.Медведь | - |

Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |  |  |  |  |
| 1.1.79. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская-3 | замена провода марки АС 120 на АС 150 про-тяженностью 26,3 км | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.99. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская-1 | замена сечения провода марки АС 120 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Объект капитального строительства газоснабжения | строительство межпоселкового газопровода | определяется проектной документацией | Шимский район, р.п. Шимск с отводом на с.Подгощи – д.Коломо – д.Коростынь – д.Веряжа | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 2. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II этап до 2032 года |  |  |  |  |
| 2.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ПС «Коростынь» с установкой на ПС 110 кВ второго трансформатора 110/10 кВ | определяется проектной документацией | Шимский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2.6. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти Новгородской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти Новгородской области, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.4. | Объекты капитального строительства региональ-ного значения | строительство административных зданий мировых судей | определяется проектной документацией | Шимский район | - |

2.10. Объекты в области агропромышленного комплекса

| № п/п | Назначение объекта регионального значения |  | Наименование объекта |  | Краткая характеристика объекта |  | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..33. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса |  | строительство картофелехранилища ООО «Элита» |  | 48 тыс.т |  | Шимский район, р.п.Шимск |  | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| 2. | Объекты в области агропромышленного комплекса II этап до 2032 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..2. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация льнозавода |  | определяется проектной документацией |  | Шимский район |  | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |

Участки недр местного значения

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участки недр местного значения |  |  |  |  |
| 1.110. | Участки недр местного значения | «Боровское» участок «Боровское-3» | торф | Новгородский район, 3,0 км на северо-восток от р.п.Шимск | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.182. | Участки недр местного значения | «Подгощи» | песчано-гравийная смесь, площадь 0,3337 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 150 тыс.куб.м | Шимский район, 0,5 км к югу от д.Подгощи | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.183. | Участки недр местного значения | «Русло реки Шелонь (устье)» | песок, площадь 29,8 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 1 млн.куб.м | Шимский район | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.184. | Участки недр местного значения | «Русло реки Шелонь» участок «12-29 км» | песок, песчано-гравийная смесь | Шимский район, в русле р.Шелонь на 12-29 км по лоцманской карте | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.185. | Участки недр местного значения | «Заплюсские мхи» | торф, площадь 3,3 кв.км, прогнозные ресурсы по категории Р3 – 800 тыс.т | Шимский район, 10 км на запад от д.Людятино | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.186. | Участки недр местного значения | «Кчерское» участок «Хотыня» | песчано-гравийная смесь, площадь 0,3855 кв.км, балансовые запасы по категориям: А+В+С1 – 2,2 млн.куб.м | Шимский район, 0,46 км на юг от д.Хотыня, 22 км на северо-запад от с.Медведь | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.187. | Участки недр местного значения | «Кчерское» участок «Комарово-2» | песчано-гравийная смесь | Шимский район, 0,5 км на юг от д.Комарово, 22 км на северо-запад от с.Медведь | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.188. | Участки недр местного значения | «Боровское» участок «Юго-Западный» | торф | Шимский район, 1,5 км на северо-запад от д.Северная Поляна | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.189. | Участки недр местного значения | «Луки» | карбонатные породы | Шимский район, 0,4 км на северо-восток от д.Луки | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.190. | Участки недр местного значения | «Добролюбово» | песок, песчано-гравийная смесь | Шимский район, 2,5 км на северо-восток от д.Менюша | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.191. | Участки недр местного значения | «Добролюбово-2» | песок | Шимский район, 2,5 км на северо-восток от д.Менюша | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.192. | Участки недр местного значения | «Жары» | карбонатные породы | Шимский район, 0,7 км на северо-восток от д.Жары | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.193. | Участки недр местного значения | «Солоницко-1» | карбонатные породы | Шимский район, 1,1 км на юго-восток от д.Солоницко | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.194. | Участки недр местного значения | «Солоницко» | песок | Шимский район, 0,7 км на юго-восток от д.Солоницко, в 8 км на юг от р.п.Шимск | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.195. | Участки недр местного значения | «Бараново-3» | известняк | Шимский район, 7,5 км на юг от р.п.Шимск, 0,6 км на север от д.Бараново | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.196. | Участки недр местного значения | «Скородумское-1» | песок | Шимский район, 9 км на юг от р.п.Шимск, 0,6 км на юг от д.Солоницко, 3 км на юго-запад от д.Луки | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |

Территории

Особо охраняемые природные территории

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо- вания терри-тории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Особо охраняемые природные территории, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 2. | Особо охраняемые природные территории, II этап до 2032 года |  |  |  |  |
| 2.22. | Особо охраняемые природные территории | памятник природы «Пойменные комп-лексы в долине реки Шелонь у д.Мшага Ямская» | планируемая площадь 255 га | Шимский район | - |

Инвестиционные площадки

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |
| 1.148. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 12 | площадь 26 га | Шимский район, 700 м на северо-запад от р.п.Шимск | СЗЗ – 0,5 км |
| 1.149 | Инвестиционная площадка | земельный участок № 20 | площадь 6 га | Шимский район, 900 м на восток от д.Малиновка | СЗЗ – 1 км |
| 1.150. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 21 | площадь 14 га | Шимский район, 700 м от д.Северная Поляна вдоль дороги Северная Поляна – Белец (справа) | СЗЗ – 1 км |
| 1.151. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 22 | площадь 9 га | Шимский район, 500 м на северо-запад от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.152. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 23 | площадь 4 га | Шимский район, 300 м на север от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.153. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 24 | площадь 14 га | Шимский район, 1000 м на северо-восток от д.Ильмень | СЗЗ – 1 км |
| 1.154. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 25 | площадь 1 га | Шимский район, 300 м на северо-запад от северной границы р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 1.155. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 26 | площадь 1 га | Шимский район, 500 м на северо-запад от пересечения железнодорожной насыпи с границей р.п.Шимск в северной части р.п.Шимск | СЗЗ – 1 км |
| 2. | Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |  |  |  |  |
| 2.120. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 35 (возле станции Уторгош) | площадь 40 га с возможным расширением до 50 га | Шимский район, возле ж/д.ст.Уторгош | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.121. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 7, кадастровый номер 53:21:021301:61 | площадь 1,4074 га с возможным расширением до 10 га | Шимский район, 900 м на юго-запад от д.Мстонь | СЗЗ – 1 км |
| 2.122. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 9 | площадь 4,2 га | Шимский район, 200 м на север от д.Мшага Воскресенская, вдоль автомагистрали Великий Новгород – Псков | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.123. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 10 | площадь 12,4 га | Шимский район, 400 м на запад от ж/д.ст.Уторгош | СЗЗ – 0,5 км |
| 3. | Инвестиционные площадки для строительства АЗС и объектов автосервиса |  |  |  |  |
| 3.26. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 19, кадастровый номер 53:21:080201:61 | площадь 0,5 га | Шимский район, д.Верхний Прихон | СЗЗ – 1 км |
| 4. | Инвестиционные площадки для организации туризма |  |  |  |  |
| 4.40. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 6 | площадь 4 га с возможным расширением до 5 га | Шимский район, 800 м на северо-запад от д.Коростынь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.41. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 8 | площадь 4,7 га | Шимский район, 700 м на юго-восток от д.Мшага Воскресенская, на берегу р.Шелонь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.42. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 33, кадастровый номер 53:21:0010101:87 | площадь 0,6 га | Шимский район, д.Бор | СЗЗ – 0,3 км |
| 5. | Инвестиционные площадки для объектов торговли или общественного питания |  |  |  |  |
| 5.21. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 36 | площадь 0,035 га с возможным расширением до 0,045 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Ташкент-ская | СЗЗ – 0,05 км |
| 6. | Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства |  |  |  |  |
| 6.63. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 39 (Бор) | площадь 8 га | Шимский район, д.Бор | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.64. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 38 (Наум) | площадь 34 га | Шимский район, северо-восточная часть р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.65. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 14 | площадь 15,6 га | Шимский район, юго-западная часть р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.66. | Инвестиционная площадка | земельный участок «Коростынь» | площадь 5 га | Шимский район, юго-восточная часть д.Коростынь | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.67. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 27 | площадь 0,08 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Ташкент-ская, д.6 | СЗЗ – 0,05 км |
| 6.68. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 28 | площадь 0,15 га | Шимский район, д.Бор | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.69. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 40, кадастровый номер 53:21:0130203:159 | площадь 0,19 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Меха-низаторов | СЗЗ – 0,05 км |
| 6.70. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 41, кадастровый номер 53:21:0010901:115 | площадь 11,86 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Ильмень | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.71. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 42, кадастровый номер 53:21:0010101:117 | площадь 18,7 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Бор | СЗЗ – 0,5 км |
| 6.72. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 43, кадастровый номер 53:21:0010101:116 | площадь 18,7 га | Шимский район, Шимское городское поселение, д.Бор | СЗЗ – 0,3 км |
| 6.73. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 49, кадастровый номер 53:21:0120407:20 | площадь 0,389 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Шелонская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6.74. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 50, кадастровый номер 53:21:0130407:21 | площадь 0,208 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Шелонская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |  |  |  |  |
| 7.49. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 2 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 2,9 га с возможным расширением до 12 га | Шимский район, д.Северная Поляна | СЗЗ – 0,1 км |
| 7.50. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 5 (промышленное производство, объекты торговли) | площадь 0,07 га с возможным расширением до 1,19 га | Шимский район, р.п.Шимск, ул.Новгородская | СЗЗ – 0,3 км |
| 7.51. | Инвестиционная площадка | «Искра», земельный участок с кадастровым номером 53:21:000000:186 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 488 га | Шимский район, д.Городище | СЗЗ – 0,5 км |
| 7.52. | Инвестиционная площадка | земельный участок № 34 (сельскохозяйственное производство, промышленное производство) | площадь 0,5 га с возможным расширением до 40 га | Шимский район, граничит с р.п.Шимск | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

*-  в соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области   (утв. постановлением Администрации Новгородской области  от 29 июня 2012 г. № 370 (в ред. от 20.02.2015 №56)

# 8.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках муниципальных программ Шимского муниципального района и  в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям региональных нормативов градостроительного проектирования

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов местного (районного) значения их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 8.2.1. Часть из этих мероприятий была включена в Схему территориального планирования Новгородской области и приобрела региональное значение.

Таблица 8.2.1

Перечень объектов местного (районного) значения, планируемых для размещения на территориях Шимского городского поселения.

| № п/п | Мероприятия |  | Месторасположение | Сроки исполнения | Документ определяющий мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автодорог и мостовых переходов в целях повышения уровня пространственного единства региона |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция автостанции со строительством нового многофункционального здания |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 2 | строительство автозаправочных станций (АЗС). |  | д. Мшага Воскресенская, д. Северная Поляна | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 3 | Строительство стоянки грузовых автомобилей на 7 машин, кемпинга и стоянки легковых автомобилей |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 4 | На новых проектируемых территориях по населенным пунктам поселения строительство дорог |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Предложения по строительству и реконструкции объектов промышленного и агропромышленного комплексов |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы «Промышленная площадка». Первый этап: строительства станций ВОС и КОС на 10000 м³/сутки и внутриплощадочной сети к ним. Второй этап: подключение основных объектов нового жилого массива и промышленной площадки. Реконструкции системы водоснабжения р.п.Шимска: - Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сутки на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки. |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 6 | - устройство новых канализационных очистных сооружений производительностью 10000 м³/сут, площадка под которые отведена к северо-востоку от Нового жилого квартала; - канализационный коллектор от Промышленной площадки до проектируемых КОС; - линия сброса очищенных сточных вод в природный водоприёмник (в качестве возможных вариантов в настоящее время рассматриваются ручей Наум и р. Шелонь); |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 7 | В левобережной части р.п.Шимска: - развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети поселка, по которой сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС и далее на очистные сооружения города; - поэтапная замена насосного оборудования в действующих насосных станциях и оборудование их системами дистанционного и автоматического управления; - реконструкция и модернизация действующих поселковых канализационных очистных сооружений в сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищаемых сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём I категории производительностью 1000 м3/сут; - устройство сооружений по обезвоживанию осадка на площадке городских КОС; - демонтаж иловых площадок на площадке городских КОС. |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 8 | Устройство, модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения по населенным пунктам поселения |  | Населенные пункты Шимского ГП (Коростынь, Мстонь, Бор, Старый Шимск и др.) | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 9 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Шимского городского поселения в рамках Федеральной программы «Промышленная площадка». Первый этап: строительства станций ВОС и КОС на 10000 м³/сутки и внутриплощадочной сети к ним. Второй этап: подключение основных объектов нового жилого массива и промышленной площадки. Реконструкции системы водоснабжения р.п.Шимска: - Устройство новых водопроводных водоочистных сооружений на 10000 м³/сутки на восточной окраине правобережной части с непосредственным примыканием к реке Шелонь для устройства водозабора; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водопровода к новому жилому кварталу с переходом р. Шелонь, к которому с течением времени подключены все абоненты левого берега; - устройство «прямой и обратной веток» магистрального водовода от жилой застройки до Промышленной площадки. |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Газоснабжение объектов поселения |  |  |  |  |  |
| 10 | Газификация природным газом населенных пунктов поселения со строительством газопроводов среднего давления до проектируемых ГРП, ГРПШ, строительство новых ГРП, ГРПШ и газопроводов низкого давления к объектам жилищного строительства. |  | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2011 г., настоящие изменения |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция и развитие систем электроснабжения Шимского городского поселения, включая: - реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск», - Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 10 кВ до новых ТП на проектируемых участках; - Строительство новых трансформаторных подстанций; - Замену действующих трансформаторов (в случае необходимости); - строительство распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС). - реконструкцию существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП в случае необходимости |  | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 12 | Инженерная подготовка территории, включая: - Организацию рельефа - Организацию поверхностного стока, - проведение противопаводковых мероприятий с искусственным повышением территории до незатопляемых отметок (25,00+0,50м.) - Организацию очистки поверхностного стока на территории поселения. - Берегоукрепление |  | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| Предложения в сфере гражданского строительства |  |  |  |  |  |
| 13 | Объемы нового жилищного строительства (тыс. м2 общей площади) | Потребные территории (га) |  |  |  |
|  | 91,4 | 130,6 | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Настоящие изменения |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 14 | детский сад на 70 мест |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 15 | детский сад на 30 мест |  | д.Коростынь | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 16 | детский сад-ясли |  | д. Бор | Расчетный срок | Генплан 2014 года |
| 17 | строительство детского сада на 140 мест. |  | р.п.Шимск | 1 очередь | Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы |
| 18 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 300 мест, при этом строительство рассчитывается вести поэтапно. Здание КСК объединяет в себе несколько блоков: - культурно – образовательный (актовый зал, танцевальный зал); - спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн), медико - восстановительный комплекс; - развлекательный (кинозал, дискотека, бар, который днем может работать как детское кафе); - гостиничный комплекс; - боулинг, бильярд; - Интернет-кафе, библиотека. |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 19 | Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 20 | торговые центры смешанной торговли, магазины; |  | р.п.Шимск | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 21 | строительство КСК (культурно-спортивный комплекс) для обслуживания местного населения на 150 мест Комбинат бытового обслуживания (КБО) куда входит прачечная, химчистка, баня. Здание бытового обслуживания (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.); Реконструкция и дальнейшая эксплуатация детского лагеря в д.Коростынь |  | д.Коростынь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 22 | Строительство магазина смешанной торговли; |  | д.Витонь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 23 | Строительство туристической базы на 100 человек. |  | д.Мстонь | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 24 | строительство: культурно-спортивного центра (в д. Бор), объектов торговли и бытового обслуживания населения, объектов отдыха вблизи реки Шелонь и озера Ильмень. |  | в д. Бор | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 25 | обустройству мест массового отдыха на территории поселения планируется оборудование площадок для отдыха на берегу р. Шелонь и берегу озера Ильмень. |  | Населенные пункты Шимского городского поселения | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| 26 | реконструкция существующей парковой зоны на территории между общественно-деловым центром и берегом рек Мшажка и Мшага. |  | д.Мшага Ямская. | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство полигона ТБО в Шимском городском поселении |  | районе д.Теребутицы | 1 очередь | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Кладбища |  |  |  |  |  |
| 28 | - запроектировать кладбище размером 4,0 га к северо-западу от р.п.Шимск (к югу от дороги на Сольцы в месте ее пересечения с дорогой на д.Бор); - расширить на 1,9 га кладбище существующее у карьера в районе д. Коростынь; - запроектировать новое кладбище площадью 2,7 га в западной части деревни Бор |  | р.п.Шимск д. Коростынь; д. Бор | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |
| Мероприятия по упорядочению земельного фонда поселения |  |  |  |  |  |
| 29 | Изменение территории и территориального зонирования населенных пунктов поселения |  | Шимское городское поселение | Расчетный срок | Схема территориального планирования Шимского муниципального района, Генплан 2014 года |

# 9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Шимского   городского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).  Генеральным планом 2011 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения населенных пунктов Шимского городского  поселения.

С учетом предусмотренных в 2014 г. изменений интенсивного развития рабочего поселка Шимск предусмотрено и изменение  объемов оказания услуг по инженерному обеспечению потребностей населения в первую очередь по р.п.Шимск и по развиваемым населенных пунктам поселения.  Проектные предложения по остальным населенным пунктам сохраняются в рамках генплана 2011 года (если иное решение не оговорено дополнительно). Необходимо отметить, что внесенные изменения в генеральный план потребуют существенных финансовых и материальных затрат в развитие инженерной инфраструктуры как отдельных населенных пунктов поселения, так  и всего Шимского поселения в целом, так как интенсивное развитие поселения будет сопровождаться заметным увеличением потребления газа, электроэнергии и воды для обеспечения потребностей как населения, так и производственных объектов. Некоторую  неопределенность в определении потребности поселения в ресурсах вызывает  отсутствие ясности в соотношении между постоянными и сезонными жителями. Для сезонных жителей жилье в населенных пунктах поселения может оказаться «вторым жильем», используемом 3-4 месяца в год, что будет серьезно влиять на колебания нагрузки в сетях водо-, электро- и газоснабжения, а также водоотведения.

Численность таких непостоянно проживающих жителей может составлять  более 4,5 тысяч человек (около четверти от прогнозируемой численности жителей поселения), что может в 3 раза превысить численность постоянных жителей по деревням и  потребует соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры.  При этом следует учитывать, что  «ВТОРОЕ ЖИЛЬЕ» это жилье для временного проживания (дачное строительство, огородничество, отдых) в период отдыха хозяев такого жилья (достаточно обеспеченные люди из крупных городов Северо-Западного региона, регионов Крайнего Севера и т.д.).  Несомненно, что для таких жителей потребность в общеобразовательных объектах (детские садики, школы, внешкольные учреждения), в объектах культурно-досугового типа, учреждениях здравоохранения и физкультурно-спортивных, а также торговли и коммунально-бытового обслуживания будет иной по сравнению с потребностями постоянного населения. Кроме того «второе жилье» следует рассматривать в качестве избыточного и в этой связи в какой-то степени роскошью, поэтому обеспечение его социальной и инженерной инфраструктурой следует осуществлять за счет средств  собственников такого жилья, а не из средств поселения, Шимского района или Новгородской области. Администрация Шимского городского поселения может содействовать и оказывать организационную помощь развитию  такого строительства, при этом четко учитывать интересы местных жителей для недопущения возникновения конфликтных ситуаций между постоянным и пришлым населением.

# 9.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Рабочий поселок Шимск.

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК»

В соответствии с этим ООО «МП Шимский водоканал» письмом №544 от 27.08.2014 рекомендует при разработке генерального плана предусмотреть устройство новых водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 тыс.м³/сутки, которые позволят  кроме водоснабжения перспективных производственных мощностей и Шимского городского поселения дополнительно снабдить водой с.Подгощи и ДНП «Коломо», с.Медведь и д.Лесная (с учётом тепличного хозяйства).

В настоящее время компанией ЭКОС ведутся проектные работы по проектированию водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки на правом берегу р. Шелонь.

До начала эксплуатации водозаборных и водоочистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки проектом предлагается:

1. Водоснабжение проектируемых кварталов жилой застройки района Задорожье осуществлять от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитанными на количество человек, населяющее каждый конкретный дом.

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой.

Проектом предусматривается обеспечение нужд наружного пожаротушения района Задорожье от парных противопожарных резервуаров открытого типа, общая ёмкость которых составляет 108 м3. Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнён при рабочем проектировании  в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп размером 12х24 м на берегу р. Шелонь. Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу реки принимается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷200 м.

2. На ближайшие три года  проектом предлагается сохранить сложившуюся схему водоснабжения левобережной части р. п. Шимск, включив на перспективу к этой схеме население вплотную примыкающих к ней д. Старый Шимск, д. Ильмень и д. Бор.

В левобережной части р. п. Шимск на ближайшие три года в соответствии с письмом ООО «МП Шимский водоканал»  от 27.08.2014 г. №544  проектом также  предлагается:

- капитальный ремонт действующей водоприёмной линии диаметром 400 мм с водоприёмником руслового типа;

- устройство второй водоприёмной линии руслового типа аналогично действующей;

- поэтапная замена двух всасывающих линий диаметром 200 мм от берегового колодца до насосной станции первого подъёма;

- поэтапная замена двух водоводов диаметром 150 мм на два водовода диаметром 200 мм от насосной станции первого подъёма до блока водоочистных сооружений;

- капитальный ремонт с реконструкцией и модернизацией блока водоочистных сооружений при сохранении её суточной производительности 1600м³/сут;

- капитальный ремонт строительных конструкций действующих резервуаров чистой воды;

- капитальный ремонт насосной станции второго подъёма и установка в ней двух дополнительных групп насосов аналогичных действующему марки F150/250B;

- автоматизация работы насосной второго подъёма по схеме: два насоса - на хозяйственно-питьевые нужды населения; два насоса – на обеспечение внутреннего и наружного пожара; два насоса резервные;

- устройство двух новых водоводов  диаметром 500 мм;

- устройство кольцевой магистральной сети городского водопровода диаметром 500 мм;

- поэтапная замена изношенных участков водопроводных сетей и их кольцевание с магистральной сетью диаметром 500 мм.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø500 ÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, а также в насосных станциях  первого и второго подъёма на площадке водоочистных сооружений, на водоводах на с.Подгощи, ДНП «Коломо», с. Медведь и д. Лесная.

Водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Также они должны быть ограждены глухим ограждением (п. 15.4 СП 31.13330.2012). Для площадки водозаборных и водоочистных сооружений по периметру площадки с соблюдением зон санитарной охраны первого пояса высотой 2,5 м с 4÷5 нитями колючей проволоки на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

3. В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с (при количестве жителей до 10000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5+2х5 = 15 л/с  (здание театра со сценой);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

4. С вводом в эксплуатацию правобережных водопроводных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки  и устройством 2х водоводов диаметром 500 мм на левый берег проектом предлагается:

- устройство централизованных систем водоснабжения в правобережной части Шимска, в деревнях Старый Шимск, Ильмень, Бор;

- развитие кольцевой водопроводной сети левобережной части города с поэтапной заменой её изношенных участков;

- при необходимости использование действующих резервуаров чистой воды и насосной II подъёма левобережных сооружений для обеспечения пиковых нагрузок суточного и сезонного водопотребления;

-устройство водоводов в с. Подгощи и ДНП «Коломо», с.Медведь,  д. Лесная (с учётом тепличного хозяйства).

Водоотведение – рабочий поселок Шимск.

До пуска в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки  в соответствии с письмом ООО «Шимский водоканал» от 27.08.2014 г. №544  в левобережной части р. п. Шимска проектом предусматривается:

- развитие действующей самотечно-напорной канализационной сети города, по которой сточные воды будут подаваться на существующие и проектируемые КНС (количество которых будет уточняться при рабочем проектировании) и далее на очистные сооружения города;

- поэтапная замена насосного оборудования в действующих насосных станциях и оборудование их системами дистанционного и автоматического управления;

- реконструкция и модернизация действующих городских КОС в сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищаемых сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём I категории производительностью 700 м3/сутки;

- устройство сооружений по обезвоживанию осадка на площадке городских КОС;

- демонтаж иловых площадок на площадке городских КОС.

В районе мкр. «Задорожье» (правобережная часть р.п. Шимск), застраиваемом индивидуальными жилыми домами усадебного типа, проектом предусматривается оснащение их локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

После пуска в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью 30 000 м3/сутки проектом рекомендуется:

- устройство централизованных систем водоотведения в деревнях Бор, Старый Шимск, Ильмень и в правобережной части г. Шимск с отводом сточных вод на новые КОС для их полной биологической очистки и доочистки;

- развитие самотечно-напорной канализационной системы левобережной части р. п. Шимск и переориентация её на новые КОС производительностью 30 000 м3/сутки;

- демонтаж действующих КОС, расположенных в охранной зоне р. Шелонь, очистка и обеззараживание этой территории.

Так как часть жилой зоны р. п. Шимск размещена в водоохранной зоне реки Шелонь и на территории, расположенной ниже отметки 25.00 Бс, что соответствует максимальному уровню 1%-й обеспеченности на р. Шелонь у р. п. Шимск, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Остальные населенные пункты.

Деревня  Большая Витонь

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- развитие существующей водопроводной сети с поэтапной заменой изношенных участков действующей сети.

д. Коростынь.

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- устройство двух скважин с ожидаемым дебитом 0,5 л/с и глубиной до 65 м, одна из которых будет рабочей, а другая резервной;

- демонтаж ветхой водонапорной башни;

- устройство трёх новых башен (V=50 м3, Н=12 м) для снятия пиковых нагрузок в течение суток;

- развитие существующей водопроводной сети с поэтапной заменой изношенных участков действующей сети.

Деревня  Мстонь

Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- устройство двух скважин с ожидаемым дебитом 0,88 л/с и глубиной до 60 м, одна из которых будет рабочей, а другая резервной;

- устройство водонапорной башни (V=25 м3, Н=12 м) для снятия пиковых нагрузок в течение суток;

- устройство тупиковой водопроводной сети ø110÷63 мм.

Водоснабжение остальных населенных пунктов поселения

Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

Для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Водоотведение.

Деревня  Большая Витонь.

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и проектируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

Деревня Коростынь.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения д. Коростынь, по которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов диаметром 225÷110 мм отводятся в общепоселковую канализационную насосную станцию и далее на общепоселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки Е-200М1БПФ фирмы «ЕКОС» производительностью 150÷230 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотечным коллектором диаметром 200 мм в оз. Ильмень при условии согласования с государственными органами охраны окружающей среды.

д. Мстонь

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и планируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

Для отвода сточных вод турбазы проектом предусматривается устройство самотечного коллектора диаметром 150 мм, по которому сточные воды отводятся сначала на КНС, а потом двумя напорными коллекторами диаметром 110 мм на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки «Е-50М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью 40÷60 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся двумя напорными коллекторами диаметром 110 мм в оз. Ильмень при условии согласования с государственными органами охраны окружающей среды. ( Более подробная схема водоотведения будет возможна при рабочем проектировании турбазы).

Водоотведение остальных населенных пунктов поселения

(д. Корчищи,  д. Калинница,  д. Конопле,  д. Маковище,  д. Дубовицы,  д. Теребутицы,   д. Оспино,   д. Малиновка,  д. Белец,   д. Заполье,   д. Голино,  д. Северная Поляна,  д.Веряжа,  д. Ручьи,  д.Малая Витонь,  д. Мшага Ямская,  д. Мшага Воскресенская).

Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и планируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки индивидуальных локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

# 9.2.Теплоснабжение

Рабочий поселок Шимск

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК»

В рамках первого этапа строительства теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки, зданий жилой застройки и производственных объектов в кварталах №№ 2, 4-7, 21 планируется осуществить от новой блочно-модульной котельной общей производительностью 22 МВт.

На следующих этапах развития р.п. Шимск теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки, а также зданий жилой застройки в кварталах №№1, 3, 8-20 планируется осуществить от новой ТЭС общей производительностью 60 МВт.

Предусматривается, что планируемые котельные БМК№2 и ТЭС будут работать совместно, в единой схеме теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки расположенных в кварталах №38 и №39, а также зданий индивидуальной жилой застройки расположенных в кварталах №№23-31 планируется осуществить от ранее запланированной БМК №2 общей производительностью 5,0 МВт.

Теплоснабжение зданий индивидуальной жилой застройки расположенных в кварталах №№22, 32-37 планируется осуществить от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

Теплоснабжение производственных предприятий в кварталах №№40-49 планируется осуществлять от собственных котельных.

В качестве источников теплоснабжения для планируемых объектов капитального строительства населенных пунктов Шимского ГП приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топливе.

Теплоснабжение  остальных населенных пунктов поселения

В качестве источников теплоснабжения для планируемых объектов капитального строительства во всех населенных пунктах Шимского городского поселения (кроме р.п.Шимск) приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топливе.

# 9.3. Газоснабжение

Газификация  природным газом Шимского городского  поселения планируется на основании утвержденной Программы газификации, «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новгородской области», «Схемы газоснабжения и газификации  Шимского района Новгородской области» (ОАО «ГАЗПРОМ - ПРОМГАЗ»). «Схемой» предусмотрены межпоселковые газопроводы от газопроводов  среднего и высокого  давления до населенных пунктов Шимского ГП. Источником газоснабжения городского поселения является существующая  АГРС «Ермолино» в Новгородском районе.

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились в соответствии со  следующими нормативными  документами:

- СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы»

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

В Шимском городском поселении планируется развитие 17 населенных пунктов:  р.п. Шимск, д. Белец, д. Веряжа, д. Заполье, д. Ильмень, д. Коростынь, д. Мстонь, д. Малая Витонь, д.Малиновка, д. Мшага Ямская,  д. Старый Шимск, д. Теребутицы, д. Бор, д. Голино, д.  Дубовицы, д. Оспино, д. Северная Поляна.

Все развиваемые населенные пункты и планируется газифицировать природным газом.

Газоснабжение  планируемых участков  в р.п. Шимск, д. Ильмень, д. Старый Шимск, д. Теребутицы,  предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 1 категории ( Р≤1,2 МПа) с установкой ГРПШ высокого давления. Расчетное входное давление в ГРПШ - высокое ( Р≤1,2 МПа), выходное – среднее ( Р≤0,3 МПа).

Газоснабжение  д. Малиновка, д. Северная Поляна, д. Белец, д. Голино, д. Дубовицы, д. Оспино предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 1 категории ( Р≤1,2 МПа) через планируемый ГРПШ в районе д. Малиновка. Расчетное входное давление в ГРПШ высокое ( Р≤1,2 МПа), выходное –среднее ( Р≤0,3 МПа).

Газоснабжение д. Бор, д. Мшага Ямская, д.Мшага Воскресенская  предлагается произвести от планируемого  ПГБ в районе д. Бор.  Расчетное входное давление в ПГБ высокое 1 категории ( Р≤1,2 МПа), выходное – высокое 2 категории ( Р≤0,6 МПа) и среднее (Р≤0,3МПа). Для газоснабжения планируемой жилой застройки д. Бор  предусматривается установка ГРПШ,  расчетное давление газа на входе - высокое  ( Р≤0,6 МПа), на выходе низкое (Р≤0,005МПа).

Газоснабжение д. Теребутицы предлагается произвести от планируемого  ПГБ в п. Шимск  Расчетное входное давление в ПГБ высокое 1 категории ( Р≤1,2 МПа), выходное среднее (Р≤0,3МПа).

Газоснабжение  д. Малая Витонь,  д. Мстонь,  д. Коростынь, д. Веряжа, д. Заполье предлагается произвести с подключением от газопровода высокого давления 2 категории с установкой ГРПШ.   Расчетное входное давление газа  в ГРПШ - высокое 1 категории ( Р≤0,6 МПа), выходное –среднее ( Р≤0,3 МПа) и низкое (Р≤0,005МПа).

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи, кроме кварталов 1-21 р.п. Шимск, приготовление пищи в данных кварталах планируется от электрических источников;

- на теплоснабжение и ГВС (центральное ГВС кварталов 1-21 р.п. Шимск, ГВН у прочих потребителей) зданий.

Газоснабжение планируемых участков застройки  предлагается  от существующих и планируемых  газопроводов высокого и  среднего давления.

Рабочий поселок  Шимск

Настоящими изменениями генплана предусматривается исключение из планов мероприятий и объемов требуемых материальных ресурсов всех мероприятий по инвестиционному проекту компании «УВИК»

Блочная модульная котельная (БМК) №2 в квартале  №1 подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

ТЭС расположенная за границами проектирования подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

Газоснабжение индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки  в кварталах №23-39 предлагается предусмотреть от сетей перспективных  низкого давления от ГРПШ среднего давления. В каждом доме индивидуальной жилой застройки предусматривается  установка одной газовой четырехконфорочной  плиты и ГВН, теплоснабжение централизованное - от  БМК №1. Блочная модульная котельная №1 в квартале  №38 подключается к планируемому  газопроводу среднего давления с установкой ГРУ в котельной.

В детском саду, расположенном в квартале №39, для целей пищеприготовления принято использовать электричество.

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки  в кварталах №32-34 и №35-36 предлагается предусмотреть от сетей перспективных сетей  низкого давления от двух ГРПШ среднего давления. В каждом доме, с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

- для цели пищеприготовления газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоснабжение квартала №37, размещаемого в прибрежной зоне  реки Шелонь,  для приготовления пищи из условия установки одной четырех кофорочной плиты у каждого потребителя, предлагается сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым   узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема является принципиальной  предлагаемой схемой и должна уточняться  при выполнении стадий проектной  документации по газоснабжению.

В населенных пунктах  д. Калинница, д.Конопле, д.Корчищи, д.Маковище, д.Ручьи   и квартале 37 р.п.Шимск  предлагается существующее газоснабжение  сжиженным газом.

# 9.4. Сети электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора р.п.Шимск осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП  выполнено по кабельным и воздушным линиям 10кВ от существующей ПС «Шимск»  110/35/10кВ  1*15+1*16МВА расположенной в р.п. Шимск. Энергоснабжение Шимского городского, как и Шимского района в целом, обеспечивают филиал ОАО «МРСК-Северо-Запада» («Новгородэнерго»).

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на территории поселения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) ПС 110/35/10 составит:

Всего по поселению -  31,35 МВт (33,46 МВА), в том числе в рамках проекта планировки по р.п.Шимск проекта - 23,4 МВт (25,15 МВА).

Схема сетей 10 кВ запроектирована по двухзвеньевой (ЦП-РТП-ТП) схеме.

Проектируемая питающая кабельная сеть 10 кВ в р.п. Шимск предусматривается кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Рекомендуемое сечение питающих линий от ПС 110/35/10 «Шимск» не менее 300 мм2 по алюминию, сечение питающих линий от ТЭЦ к РТП не менее 630 мм2 по алюминию, распределительных линий не менее 120 мм2.

Схема построения сети 10 кВ двухлучевая и петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП.

Проектом предполагается:

1.  Строительство питающих КЛ- 10 кВ    от ПС 110/35/10 «Шимск» общей протяженностью 2*1,5=3,0 км;

2.  Строительство питающих КЛ- 10 кВ    от проектируемой ТЭЦ общей протяженностью 4,2км;

3.  Строительство распределительных КЛ- 10 кВ    от проектируемых РТП общей протяженностью 18,6 км;

Строительство 28 новых ТП в том числе:

РТП-2*1600 кВА – 1 шт. (Промзона) ;

РТП-2*630 кВА – 1 шт. (Жилая зона);

БКТП-2*250 кВА – 1 шт.;

БКТП-2*400 кВА – 6 шт.;

БКТП-1х630 кВА – 18 шт. (1шт встроенная);

БКТП-2*1000 кВА – 1 шт. (встроенная).

Количество и тип потребительских подстанций 10/0,4кВ для промзоны определяется при конкретном проектировании.

Рекомендуется провести реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск» в следующем объеме:

- Замена секционной, 2-х ячеек ТН и трансформаторматорных ячеек в ОРУ-110кВ;

- Замена трансформаторов тока 110 кВ;

- Замена трансформаторов ТРДН-16/110/35/10 на новые ТРДН-25/110/35/10;

- Замена всех ячеек в ЗРУ-10 на новые ячейки с вакуумными выключателями типа ВВ/ТЕL и микропроцессорными защитами типа Siprotex или аналогичными;

- Реконструкция ОПУ с частичной заменой оборудования защиты управления, питания, ТМ и связи;

- Замена оборудования ОПС и системы безопасности;

- Ремонт фундаментов, ограждения и проездов ПС;

- Ремонт системы маслотоков и маслосборника.

Ориентировочная стоимость реконструкции ПС-110/35/10 «Шимск» составит ориентировочно 35 000 тыс. рублей в ценах 2001г.

По другим населенным пунктам Шимского городского поселения.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих и распределительных линий 10 кВ и распределительных линий 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития населенных пунктов  проектом предполагается:

1.  Строительство распределительных воздушных отпаечных линий ВЛЗ 10 кВ    проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах от существующих линий ВЛ-10 кВ до новых ТП на проектируемых участках.

2. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

3.Строительство  новых ТП.

4. Рекомендуется провести реконструкцию действующей ПС-110/35/10кВ «Шимск».

Надежность электроснабжения.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Схема построения распределительной сети радиальная к однотрансформаторным ТП, а также петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП.

Проектируемые потребители жилой застройки 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД-застройки.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в городских электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах – ПС-110/35/10кВ «Шимск» и проектируемая ТЭЦ. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 9.5. Инженерная подготовка территории и защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 2011 года.  Кроме того приняты во внимание мероприятия предусмотренные Схемой территориального планирования Новгородской области в части защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

-    проведение мероприятий по защите от паводков населенного пункта р.п. Шимск (1 очередь);

- проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов, строительство новых) населенных пунктов, мостов и дорог: д. Мстонь, д. Усполонь, д. Голино, д. Белец, дороги Шелонь - Сольцы, Шимск - Старый Шимск, Любыни - Обольха, Любыни – Подклинье  (расчетный срок).

- проведение капитального ремонта пожарных депо: ПЧ-42 п. Шимск, (первая очередь).

В Шимском городском поселении в настоящее время не обеспечены нормативным временем прибытия пожарной охраны  следующие населенные пункты: д. Дубовицы, д. Оспино, д. Голино, д. Мшага Воскресенская, д. Мшага Ямская, д. Маковище, д. Белец.

# 10. Баланс территории Шимского городского  поселения Шимского муниципального района Новгородской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Шимского городского  поселения.

Настоящими изменениями предусматривается изменение площадей населенных пунктов: р.п.Шимск (уменьшение на 87,39 га), д.Старый Шимск (уменьшение на 17,82 га), д.Заполье (увеличение на 3,13 га), д.Ильмень (увеличение на 6,67 га), функционального зонирования территорий в существующих границах следующих населенных пунктов: д.Бор,  д.Заполье, д.Ильмень, д. Малая Витонь,   д.Старый Шимск, и р.п.Шимск.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Шимского городского  поселения представлены в таблице В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Шимского городского  поселения представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 16748,66 | 58,48 | 16533,57 | 57,73 |
| II | Земли населенных пунктов | 3540,35 | 12,36 | 3466,12 | 12,10 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 306,23 | 1,07 | 595,55 | 2,08 |
| IV | Земли лесного фонда | 6692,32 | 23,37 | 6692,32 | 23,37 |
| V | Земли водного фонда | 1347,82 | 4,71 | 1347,82 | 4,71 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | 2,72 | 0,01 | 2,72 | 0,01 |
|  | Итого площадь МО: | 28638,10 | 100,00 | 28638,10 | 100,00 |
| 1 | д. Белец | 39,02 |  | 39,02 |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,47 | 44,77 | 17,47 | 44,77 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,89 | 9,97 | 3,89 | 9,97 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 17,66 | 45,26 | 17,66 | 45,26 |
| 2 | д. Большая Витонь | 46,74 |  | 46,74 |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,19 | 56,03 | 26,19 | 56,03 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,97 | 2,08 | 0,97 | 2,08 |
| 2.3 | Зона рекреационного назначения | 19,58 | 41,89 | 19,58 | 41,89 |
| 3 | д. Бор | 366,89 |  | 366,89 |  |
| 3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 166,83 | 45,47 | 231,24 | 63,03 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 12,32 | 3,36 | 12,32 | 3,36 |
| 3.3 | Зона рекреационного назначения | 178,25 | 48,58 | 111,51 | 30,39 |
| 3.4 | Зона парков и скверов | 0,73 | 0,20 | 0,73 | 0,20 |
| 3.5 | Зона общественно-делового назначения | 0,88 | 0,24 | 0,88 | 0,24 |
| 3.6 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6,84 | 1,86 | 6,84 | 1,86 |
| 3.7 | Зона коммунально-складского использования | 1,04 | 0,28 | 1,04 | 0,28 |
| 3.8 | Зона специального назначения | - | 0,00 | 2,33 | 0,64 |
| 4 | д. Веряжа | 109,24 |  | 109,24 |  |
| 4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 68,86 | 63,04 | 68,86 | 63,04 |
| 4.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,25 |
| 4.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,62 | 2,40 | 2,62 | 2,40 |
| 4.4 | Зона рекреационного назначения | 8,69 | 7,95 | 8,69 | 7,95 |
| 4.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 28,8 | 26,36 | 28,8 | 26,36 |
| 5 | д. Голино | 99,09 |  | 99,09 |  |
| 5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47,16 | 47,59 | 47,16 | 47,59 |
| 5.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,56 |
| 5.3 | Зона коммунально-складского использования | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,06 | 3,09 | 3,06 | 3,09 |
| 5.5 | Зона рекреационного назначения | 44,11 | 44,52 | 44,11 | 44,52 |
| 5.6 | Зона парков и скверов | 2,58 | 2,60 | 2,58 | 2,60 |
| 5.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,47 |
| 6 | д. Дубовицы | 73,38 |  | 73,38 |  |
| 6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,05 | 62,76 | 46,05 | 62,76 |
| 6.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,55 | 3,48 | 2,55 | 3,48 |
| 6.3 | Зона рекреационного назначения | 24,78 | 33,77 | 24,78 | 33,77 |
| 7 | д. Заполье | 60,19 |  | 63,32 |  |
| 7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,3 | 37,05 | 22,3 | 35,22 |
| 7.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1 | 1,66 | 1,28 | 2,02 |
| 7.3 | Зона рекреационного назначения | 21,57 | 35,84 | 21,57 | 34,07 |
| 7.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 15,32 | 25,45 | 15,32 | 24,19 |
| 7.5 | Зона общественно-делового назначения | - | 0,00 | 2,85 | 4,50 |
| 8 | д. Ильмень | 101,69 |  | 108,36 |  |
| 8.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27,55 | 27,09 | 34,22 | 31,58 |
| 8.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 12,02 | 11,82 | 12,02 | 11,09 |
| 8.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,96 | 1,93 | 1,96 | 1,81 |
| 8.4 | Зона рекреационного назначения | 40,72 | 40,04 | 40,72 | 37,58 |
| 8.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 19,44 | 19,12 | 19,44 | 17,94 |
| 9 | д. Калинница | 29,37 |  | 29,37 |  |
| 9.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,51 | 32,38 | 9,51 | 32,38 |
| 9.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,15 | 3,92 | 1,15 | 3,92 |
| 9.3 | Зона рекреационного назначения | 12,49 | 42,53 | 12,49 | 42,53 |
| 9.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6,22 | 21,18 | 6,22 | 21,18 |
| 10 | д. Конопле | 21,18 |  | 21,18 |  |
| 10.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,09 | 28,75 | 6,09 | 28,75 |
| 10.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,05 | 4,96 | 1,05 | 4,96 |
| 10.3 | Зона рекреационного назначения | 14,04 | 66,29 | 14,04 | 66,29 |
| 11 | д. Коростынь | 219,98 |  | 219,98 |  |
| 11.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 143,69 | 65,32 | 143,69 | 65,32 |
| 11.2 | Зона общественно-делового назначения | 9,33 | 4,24 | 9,33 | 4,24 |
| 11.3 | Зона коммунально-складского использования | 0,33 | 0,15 | 0,33 | 0,15 |
| 11.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,4 | 2,91 | 6,4 | 2,91 |
| 11.5 | Зона рекреационного назначения | 23,64 | 10,75 | 23,64 | 10,75 |
| 11.6 | Зона парков и скверов | 17,5 | 7,96 | 17,5 | 7,96 |
| 11.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 16,82 | 7,65 | 16,82 | 7,65 |
| 11.8 | Зона специального назначения | 2,27 | 1,03 | 2,27 | 1,03 |
| 12 | д. Корчищи | 10,96 |  | 10,96 |  |
| 12.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,14 | 19,53 | 2,14 | 19,53 |
| 12.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,07 | 9,76 | 1,07 | 9,76 |
| 12.3 | Зона рекреационного назначения | 7,75 | 70,71 | 7,75 | 70,71 |
| 13 | д. Маковище | 22,36 |  | 22,36 |  |
| 13.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,87 | 26,25 | 5,87 | 26,25 |
| 13.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,29 | 5,77 | 1,29 | 5,77 |
| 13.3 | Зона рекреационного назначения | 15,2 | 67,98 | 15,2 | 67,98 |
| 14 | д. Малая Витонь | 71,72 |  | 71,72 |  |
| 14.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,53 | 32,81 | 22,00 | 30,67 |
| 14.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,03 | 1,44 | 1,56 | 2,18 |
| 14.3 | Зона рекреационного назначения | 21,92 | 30,56 | 44,12 | 61,52 |
| 14.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 25,24 | 35,19 | 4,04 | 5,63 |
| 15 | д. Малиновка | 160,49 |  | 160,49 |  |
| 15.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,17 | 11,32 | 18,17 | 11,32 |
| 15.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,27 | 1,41 | 2,27 | 1,41 |
| 15.3 | Зона рекреационного назначения | 18,93 | 11,80 | 18,93 | 11,80 |
| 15.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 121,12 | 75,47 | 121,12 | 75,47 |
| 16 | д. Мстонь | 547,84 |  | 547,84 |  |
| 16.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 189,57 | 34,60 | 189,57 | 34,60 |
| 16.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,36 | 1,16 | 6,36 | 1,16 |
| 16.3 | Зона рекреационного назначения | 44,65 | 8,15 | 44,65 | 8,15 |
| 16.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 307,26 | 56,09 | 307,26 | 56,09 |
| 17 | д. Мшага Воскресенская | 75,99 |  | 75,99 |  |
| 17.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,08 | 36,95 | 28,08 | 36,95 |
| 17.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,32 | 8,32 | 6,32 | 8,32 |
| 17.3 | Зона рекреационного назначения | 22,52 | 29,64 | 22,52 | 29,64 |
| 17.4 | Зона коммунально-складского использования | 18,95 | 24,94 | 18,95 | 24,94 |
| 17.5 | Зона общественно-делового назначения | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,16 |
| 18 | д. Мшага Ямская | 201,11 |  | 201,11 |  |
| 18.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53,166 | 26,44 | 53,166 | 26,44 |
| 18.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,61 | 4,78 | 9,61 | 4,78 |
| 18.3 | Зона рекреационного назначения | 128,42 | 63,86 | 128,42 | 63,86 |
| 18.4 | Зона общественно-делового назначения | 0,21 | 0,10 | 0,21 | 0,10 |
| 18.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 8,6 | 4,28 | 8,6 | 4,28 |
| 18.6 | Зона коммунально-складского использования | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 0,55 |
| 19 | д. Оспино | 43,88 |  | 43,88 |  |
| 19.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,88 | 29,35 | 12,88 | 29,35 |
| 19.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,23 | 5,08 | 2,23 | 5,08 |
| 19.3 | Зона рекреационного назначения | 28,62 | 65,22 | 28,62 | 65,22 |
| 19.4 | Зона общественно-делового назначения | 0,15 | 0,34 | 0,15 | 0,34 |
| 20 | д. Ручьи | 29,55 |  | 29,55 |  |
| 20.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,97 | 13,43 | 3,97 | 13,43 |
| 20.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,67 | 2,27 | 0,67 | 2,27 |
| 20.3 | Зона рекреационного назначения | 7,24 | 24,50 | 7,24 | 24,50 |
| 20.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 17,67 | 59,80 | 17,67 | 59,80 |
| 21 | д. Северная Поляна | 26,07 |  | 26,07 |  |
| 21.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,53 | 63,41 | 16,53 | 63,41 |
| 21.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,53 | 9,70 | 2,53 | 9,70 |
| 21.3 | Зона рекреационного назначения | 4,99 | 19,14 | 4,99 | 19,14 |
| 21.4 | Зона производственного использования | 2,02 | 7,75 | 2,02 | 7,75 |
| 22 | д. Старый Шимск | 179,98 |  | 162,16 |  |
| 22.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53,59 | 29,78 | 53,59 | 33,05 |
| 22.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,48 | 2,49 | 4,48 | 2,76 |
| 22.3 | Зона общественно-делового назначения | 0,76 | 0,42 | 0,76 | 0,47 |
| 22.4 | Зона рекреационного назначения | 53 | 29,45 | 52,51 | 32,38 |
| 22.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 66,58 | 36,99 | 49,25 | 30,37 |
| 22.6 | Зона производственного использования | 1,57 | 0,87 | 1,57 | 0,97 |
| 23 | д. Теребутицы | 113,04 |  | 113,04 |  |
| 23.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37,05 | 32,78 | 37,05 | 32,78 |
| 23.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,83 | 4,27 | 4,83 | 4,27 |
| 23.3 | Зона рекреационного назначения | 69,77 | 61,72 | 69,77 | 61,72 |
| 23.4 | Зона общественно-делового назначения | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| 23.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,34 | 1,19 | 1,34 | 1,19 |
| 24 | Р.п. Шимск | 911,77 |  | 824,38 |  |
| 24.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 235,67 | 25,85 | 478,08 | 57,99 |
| 24.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 15,04 | 1,65 | 17,56 | 2,13 |
| 24.3 | Зона садоводческих и огороднических объединений | 0,4 | 0,04 | 0,4 | 0,05 |
| 24.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 44,41 | 4,87 | 43,68 | 5,30 |
| 24.5 | Зона рекреационного назначения | 448,59 | 49,20 | 74,87 | 9,08 |
| 24.6 | Зона парков и скверов | 3,44 | 0,38 | 19,92 | 2,42 |
| 24.7 | Зона общественно-делового назначения | 23,71 | 2,60 | 26,16 | 3,17 |
| 24.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | 76,46 | 8,39 | 67,44 | 8,18 |
| 24.9 | Зона коммунально-складского использования | 2,84 | 0,31 | 2,81 | 0,34 |
| 24.10 | Зона производственного использования | 61,21 | 6,71 | 93,46 | 11,34 |

# 11. Заключение

Настоящие изменения  генерального плана Шимского городского  поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Шимского городского  поселения.

Изменения генплана 2014 г. наиболее серьезно затрагивали административный центр поселения – рабочий поселок Шимск – для которого на ближайшую перспективу планировалось интенсивное развитие в рамках реализации инвестиционного проекта компании «УВИК», затрагивающего все сферы жизнедеятельности населенного пункта. Развитие р.п. Шимск предусматривался как в производственной сфере, так и в области жилищного строительства, развития объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Изменениями 2014 года были пересмотрены вопросы социально-бытового обслуживания населения Шимского городского поселения. В связи с прекращением работ по выше указанному проекту и отсутствием перспектив по  его возобновлению возникла необходимость внесения изменений в генплан.

Настоящими изменениями учтены предложения принятых за последние годы Схемами терпланирования Новгородской области и Шимского района, а также программ различного уровня (от федеральных до муниципальных) относящихся к развитию Шимского городского поселения, а также учтено форс-мажорное прекращение реализации проекта компании «УВИК».

Решения измененного генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план является основным документом, регулирующим целевое использования земель Шимского городского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.